Week3-2任务2按键流水灯

- 参考下图原理图创建一个proteus工程，新建按键流水灯电路原理图。

- 创建一个keil工程，输入如下代码，编译后生成固件。

#include <reg52.h>

sbit BY1=P3^4;       //定义按键的输入端S2键

unsigned char count; //按键计数,每按一下,count加1

unsigned char temp;

unsigned char a,b;

void delay10ms(void) //延时程序

{

unsigned char i,j;

for(i=20;i>0;i--)

for(j=248;j>0;j--);

}

key()           //按键判断程序

{

if(BY1==0)  //判断是否按下键盘

{

delay10ms(); //延时,软件去干扰

if(BY1==0)   //确认按键按下

{

count++;     //按键计数加1

if(count==8) //计8次重新计数

{

count=0;    //将count清零

}

}

while(BY1==0);//按键锁定,每按一次count只加1.

}

}

move()         //广告灯向左移动移动函数

{

a=temp<<count;

b=temp>>(8-count);

P1=a|b;

}

main()

{

count=0;  //初始华参数设置

temp=0xfe;

P1=0xff;

P1=temp;

while(1)  //永远循环,扫描判断按键是否按下

{

key();    //调用按键识别函数

move();   //调用广告灯移动函数

}

}

- 固件加载到proteus工程中，对上述代码进行仿真。